Лабораторная работа №5

Пронин Леонид 932323

Задание 1. Построить модель компьютерной сети.

Задание 2. Настроить виртуальную локальную сеть на коммутаторах:

На коммутаторе SW4-2 настроить порты Gi0/2 и Gi0/3 как порты

доступа, порт Gi0/1 - как магистральный порт:

На коммутаторе SW4-1 настроить порты Gi1/0 и Gi1/1 как порты

доступа, порты Gi0/2 и Gi0/3 - как магистральные порты:

Задание 3. Назначить рабочей станции 1 IP-адрес 192.168.0.3 и маску подсети

255.255.0.0, серверу 1 - IP-адрес 192.168.0.2 и маску подсети

255.255.0.0. С помощью команды ping проверить, что рабочая станция

1 имеет связь с сервером.

Задание 4. Подключить к порту Gi0/0 коммутатора SW4-1 хост с дистрибутивом

Kali Linux. Настроить данный порт, как порт доступа, узлу назначать IP-

адрес 192.168.0.4 и маску подсети 255.255.0.0. С помощью команды

ping проверить, что с рабочей станции 1 есть доступ к хосту с Kali

Linux.

Задание 5.  Выполнить моделирование атаки MAC Spoofing: на узле с Kali Linux

выполнить смену MAC-адреса на тот адрес, который имеет сетевой

адаптер сервера 1.

Задание 6. Выполнить моделирование атаки MAC flooding: на узле с Kali Linux

в терминале выполнить команду sudo macof -i eth0. С рабочей станции

1 выполнить ping по адресам 192.168.0.2 и 192.168.0.4 и проверить,

что пакеты идут либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе.

Задание 7. Отключить на хосте с Kali Linux сетевой адаптер, вернуть ему

подлинный MAC-адрес и настроить на порту Gi0/0 коммутатора SW4-1

функцию Port Security, после чего включить сетевой адаптер Kali Linux

обратно.

С помощью команды ping проверить, что с рабочей станции 1 есть

доступ к хосту с Kali Linux. После чего попытаться повторить атаку

MAC Spoofing и убедиться, что в результате попытки порт Gi0/0

коммутатора SW4-1 был отключён:

Задание 8. Восстановить подлинный MAC-адрес сетевого интерфейса Kali

Linux, восстановить порт Gi0/0 коммутатора SW4-1 путём

последовательного выполнения на данном интерфейсе команд

shutdown и no shutdown, выполнить настройку Port Security.

Задание 9. Попытаться повторить атаку MAC flooding и проверить, что порт

Gi0/0 коммутатора SW4-1 был отключён из-за срабатывания функции

защиты Port Security.

Show port-security int gi0/0 – не могу ввести команду так как во время атаки MAC flooding всё очень лагает и не грузится